GDLITE 8006/8007/8056

Инструкция и технические характеристики

Комплектация

|  | 8006A | 8007 | 8056 |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальный провод для зарядки телефонов ( mini USB, micro USB, толстый, тонкий, средний круглые Jack), возможно изменение в видах штырьков. 3 лампы светодиодные 6В ( 120 LM, 6500-700K) с проводом длиной 5м и выключателем Сетевой шнур для зарядки + ремень для аккумуляторного блока. Солнечная панель 7-9V 3,5-7W для зарядки USB выход 5V 0.5A в аккумуляторном блоке | + | + | + |
| Налобный фонарь-светильник 3W с проводом длиной 1м |  | + |  |
| Аккумуляторный блок с 2 лампами ( LED – торцевой и боковой люминисцентной) , 4 выходами для ламп, MP3 и FM проигрывателем, входами для зарядки от сети 220 В и от солнечной панели. |  |  | + |
| Аккумуляторный блок с одной торцевой LED лампой, 4 выходами для ламп, налобным фонарём светильником, входами для зарядки от сети 220 В и от солнечной панели. |  | + |  |
| Аккумуляторный блок с 4 выходами для ламп, входами для зарядки от сети 220 В и от солнечной панели. | + |  |  |

Технические характеристики

Все фонари используют свинцово-кислотный аккумулятор 6В4Ач, максимальное количество циклов заряд-разряд до 300 раз.

Индикатор заряда батареи в зависимости от степени заряда показывает 3 варианта:

-  индикатор №3 батарея заряжена 60-100%, зарядка не обязательна и не рекомендована

- индикатор №2 батарея заряжена на 21-59% , зарядка не обязательна но рекомендована

- индикатор №1 батарея заряжена 1-20% , зарядка обязательна и рекомендована

Время свечения 1 светодиодной лампы (которая идёт в комплекте)  при полном заряде аккумуляторного блока 30 часов, 2 ламп 15 часов, 3 ламп 12 часов. Время свечения фонаря в аккумуляторном блоке от 3 до 12 часов.

Время заряда от Солнечной панели от 12 часов в зависимости от освещенности.

Время заряда от сети 220В при полном разряде 12 часов.

FM USB Micro SD проигрыватель

- FM radio: До 30 часов

- TF/USB player: До 10 часов

Инструкция по работе и требования по эксплуатации:

- Раз в 3 месяца обязательно заряжать аккумуляторный блок

- Отдельные группы выключателей

- фонарь на аккумуляторном блоке

- налобный фонарь

- MP3 & FM устройство

- подключаемые LED лампы ( максимально до 4 штук)

- для зарядки мобильных устройств и мелкой бытовой техники

3 . Не заряжать во влажных помещениях и в помещениях с горючими материалами.

Гарантия и срок службы.

Гарантийный срок 6 месяцев, при этом гарантия на аккумулятор 3 месяца.

Срок службы неограничен при своевременной замене аккумулятора.